- 思德客车铣复合机床简介

SC-YS双主轴车铣复合中心系列机床设计机身采用一体式30°匹配床身，双主轴都采用高刚性、高扭矩永磁同步电主轴，选用单刀塔紧凑型设计，针对产品零件两端一次性加工完成。同时匹配12-15工位动力伺服液压刀塔、多轴伺服电机和直线导轨。整机采用全密封式防护结构，在保证机床本体高刚性平稳型的情况下还能保证符合人体功能学满足操作人员便捷，加大刀盘选用为加工产品减少干涉。选配经典型轴心油缸或伺服尾座设计为加工细长轴铣削一次成型提供稳定有效的精度支持。

该机型适合加工各种盘类及长轴类需要车铣一体加工要求零件，可以车铣削的典型特征如下：端面及端面槽、外圆和内孔螺纹、槽及回转曲面、端面侧面打孔、铣边、攻牙、倒角、联动铣削等几何特征。该车床尺寸加工零件的精度可达IT6级，并且在最佳切削状态下能够达到表面粗糙度最高为Ra0.4。该车床适合汽车、摩托车、轴承、电子、航天、军工、模配、光学、液压、有色金属加工等行业对回转体类零件进行高效、大批量、高精度的加工要求。

SC-0815Y/750双电主轴车铣复合中心机械规格

机床规格参数：

| 描 述（Description） |  |  | 单 位（Unit） | 规 格（Specification） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工能力 （Capacit） | 最大回转直径Bed swing over diameter |  | mm | ￠650 |
|  | 最大车铣直径×长度Max Turningdiameter×length |  | mm | ￠250×650 |
|  | 第一主轴通孔直径 |  | mm | ￠66 |
|  | 最大棒料加工直径Max. bar working diameter |  | mm | ￠52 |
|  | 最大盘类加工直径Turningdiameter |  | mm | ￠300 |
|  | 最大支持质量 |  | Kgf | 230 |
| 第一电主轴（spindle） | 主轴最高转速Spindle speed（Max.） |  | rpm | 4500 |
|  | 额定功率 |  | KW | 26.8 |
|  | 最高转数 |  | Rpm/min | 4500 |
|  | 最大扭矩 |  | Nm | 170.6 |
|  | 主轴端部形式Spindle nose |  | KSA | A2-6 |
|  | 主轴CS分度CS spindle index angle |  | deg | （360°）0.001 |
|  | 卡盘尺寸Chuck size |  | inch | 8″中实(中空)卡盘 |
| 第二电主轴 （spindle） | 额定功率 |  | KW | 23.6 |
|  | 最高转数 |  | Rpm/min | 6000 |
|  | 最大扭矩 |  | Nm | 90 |
|  | 主轴端部形式Spindle nose |  | KSA | A2-5 |
|  | 最大棒料加工直径Max. bar working diameter |  | mm | ￠45 |
| 进 给 （Carriag） | 最大行程Max. traverse | X轴（X-axis） | mm | 270 |
|  |  | Y轴（Y-axis） | mm | 100 |
|  |  | Z轴（Z-axis） | mm | 810 |
|  | 快速移动速度Rapid traverse feed | X轴（X-axis） | m/min | 22 |
|  |  | Y轴（Z-axis） | m/min | 15 |
|  |  | Z轴（Z-axis） | m/min | 25 |
| 刀 塔 （Tooling） | 刀塔刀座安装接口规格 |  |  | BMT45 |
|  | 安装刀具数量Max.gang No. of tool stations |  | ea | 15 |
|  | 换刀时间Indexing time(one) |  | sec | 0.8 |
|  | 外径刀杆高度OD tool height |  | mm | 25X25 |
|  | 内径刀杆最大直径Boring bar diameter |  | mm | ￠40 |
| 电 机 （Motors） | 刀塔电机Main spindle motor |  | kw | 3.9 |
|  | 动力头电机Main spindle motor |  | Um | 3.18um/5000rpm |
|  | 进给伺服电机Servo motor | X轴（X-axis） | Um | 11.5um(带刹车） |
|  |  | Y轴（Y-axis） | Um | 11.5um(带刹车） |
|  |  | Z轴（Z-axis） | Um | 11.5um |
| 其 它 （Others） | 机床总功率Electric power supply |  | KVA | 35 |
|  | 冷却箱容量Coolant tank capacity |  | L | 150 |
|  | 油润滑装置容量Lubrication tank capacity |  | L | 2.0 |
|  | 机床高度Machine height |  | mm | 2200 |
|  | 占地面积Floor space | 长度Length | mm | 2825 |
|  |  | 宽度Width | mm | 1990 |
|  | 机床总重量Machine weight |  | kg | 4550 |

- 控制系统

| 控制系统 Control Systems | 新代22TB 10.4寸大屏款 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制轴数 Controlled axes | X、Y、Z1、Z2、C、M、S1、S2（NC轴+主轴+动力头） |  |  |
| 同时控制轴数4轴 4-axis simultaneous control axes | 定位轴 | 标准X、Y、Z、C、M、T |  |
|  | 插补 | 直 线 | X，Y，Z轴（X，Y，Z可作补偿） |
|  |  | 圆 弧 | X-Y，X-Z，Y-Z平面间（X，Y可作补偿） |
|  |  | 附加轴 | X，Y，Z1、Z2中一轴与M轴中一轴 |
| 最小指令单位 Minimum Instruction Unit | 0.1um |  |  |
| 最小控制单位 Minimum control unit | 0.001nm |  |  |
| 显示 Monitor | 10.4”彩色显示单元 |  |  |
| 电机 Motor | 二倍过载能力带绝对值编码器 |  |  |
| 最大程序存贮容量 The maximum storage capacity of the program | 3MB |  |  |
| 外部通信功能 External communication function | 以太网及RC232接口 |  |  |
| 输入方式 Input | MDA，自动，手动，手轮，回原点（绝对），REPOS |  |  |
| 编程方式 Programmatically | 在线ISO语言编辑人机对话循环编辑 |  |  |
| 最大PLC编程存贮容量 The maximum storage capacity of PLC programming | 12000步 |  |  |
| 插补机能 Interpolation function | 直线，经过中心点和中点的圆，螺旋,精优曲面，高速设置等 |  |  |
| 预读程序段数量 Number of pre-read block | 150 |  |  |
| 刀具/刀沿最大数 The tool / knife along the maximum number of | 128/256 |  |  |
| 手动移动倍率 Manually move the magnification | 0.1/0.01/0.001mm |  |  |
| 辅助功能 Accessibility | M，T，S |  |  |
| 最小设定和移动单位 Minimum setting and mobile units | 1um/X,Y,Z |  |  |
| 数据保存 Data Retention | 内存数据掉电永不丢失 |  |  |
| 进给倍率 Feed override | 0%-150% |  |  |
| 快进倍率 Fast forward rate | 0%-100% |  |  |

- 标准附件

| 序号 NO. | 名称 Name | 数量Quantity |
| --- | --- | --- |
|  | 脚踏控制开关 foot Hyd. switch | 1套One set |
|  | 液压夹紧机构 Hyd. clamping lever agencies | 1套One set |
|  | 集中润滑装置Centralized lubrication device | 1套One set |
|  | 冷却系统 Cooling System | 1套One set |
|  | 工作灯 Work light | 1套One set |
|  | 三色灯Three-color lights | 1套One set |
|  | 主轴定向 Spindle orientation | 1套One set |
|  | 机床固定件 Fixings | 1套One set |
|  | 刀具标配 Standard tool | 1套One set |
|  | 地脚垫块 Mounting plates | 1套One set |
|  | 工具箱 Tools | 1套One set |
|  | 8寸中空油缸卡盘 8-inch solid cylinder chuck | 1套One set |
|  | 6寸中空油缸卡盘 6-inch solid cylinder chuck | 1套One set |
|  | BMT45-15T-Y丞鑫伺服动力刀塔 | 1套One set |
|  | 全密封外钣金、内防护装置 | 1套One set |
|  | 永磁同步A2-6第一主轴Hydraulic tailstock | 1套One set |
|  | 永磁同步A2-5第二主轴Hydraulic tailstock | 1套One set |
|  | 链条自动排削机 | 1套One set |
|  | 0°、90°动力刀座 | 各1套One set |

- 机床精度标准

本机床精度贯彻GB/T16462.1-2007《数控车床和车削中心检验条件第1部分：卧式机床几何精度检验》和GB/T16462.4-2007《数控车床和车削中心检验条件第4部分：线性和回转轴线的定位精度及重复定位精度检验》。

| 主要检验项目 | 工厂标准 |
| --- | --- |
| 加工精度 | GB/T16462.4-2007 |
| 加工工件圆度 | GB/T16462.4-2007：0.005/∮75 |
| 加工工件平面度 | GB/T16462.4-2007：0.02/300 |
| 加工工件表面粗糙度 | GB/T16462.4-2007：Ra≤0.8um |
| 加工工件表面粗糙度最高 | 最高可达Ra0.8um(机床出厂检验铝、铜、不锈钢为准) |
| X/Z轴重复定位精度 | 0.005mm（由于各种条件的影响精度偏差，及时通知工厂再调整） |
| X/Z轴早上开机半小时冷热机定位精度 | 0.008mm（由于各种条件的影响精度偏差，及时通知工厂再调整） |
| 丝杆精度等级 | C3级 |
| 线轨等级 | P级 |
| 主轴锥面跳动 | ≤0.010mm |
| 主轴径向跳动 | 0.005mm |
| 主轴分度重复定位精度 | ≤20角秒,即0.005° |
| 主轴分度任意定位精度 | ≤70角秒,即0.019° |